# Приложение №2

# ПЛАН  ЗАНЯТИЯ

Производственного обучения

Гр. 3  курса,  35р/р

Профессия:      Регулировщик РЭА и приборов

Тема программы:   «Монтаж РЭА и приборов средней сложности» Слайд

Тема урока:   «Комплексные работы по теме: Монтаж РЭА и приборов  средней сложности» Слайд

1-е занятие по теме.

Учебно-производственные работы

- Работа со схемами: принципиальной и монтажной.

- Монтаж, контроль электронных  устройств.

- Проверка правильности составления техпроцесса.

- Самоконтроль.

- Взаимоконтроль, заполнение карты взаимоконтроля.

Цели урока:  Слайд

1.Выполнить монтаж электронного устройства.

2.Проверить качество монтажа  электронного устройства.

Задачи урока:  Слайд

- Изучить техническую документацию  с проверкой технологического процесса.

- Выполнять работу согласно технологического тех. процесса.

- Заполнить карту взаимоконтроля.

Проверка домашнего задания  (Слайд).

М-р:  Вашим домашним заданием  было разработать технологический процесс. Ребята, Вы сами выбрали  электронное устройство, по своим силам, интересам, желаниям. Великий русский педагог К.Д. Ушинский сказал:

Слайд «Если вы удачно выберите труд  и вложите в него свою душу, то счастье само отыщет вас»

Думаю вам будет интересно выполнять сегодняшнее задание.

Вернёмся к домашнему заданию №1 (Слайд)

Вашим домашним заданием было доработать технологический процесс на выбранное вами электронное устройство.

.

М-р: Сегодня мы будем выполнять монтаж электронных устройств, на  которые писали технологические процессы на уроках теоретического обучения. Давайте подробно рассмотрим содержание операций.  Как называется операция, с которой вы начали писать технологический   процесс?

Уч-ся: подготовительная  (зачитывают содержание по своему тех процессу)

М-р: Ребята, как вы думаете, всё ли вы учли  при разработке  подготовительной операции технологического процесса? Какие требования  нам необходимо соблюдать? Я предлагаю вам сверить свои технологические процессы с эталоном.

Уч-ся:  Подготовить ЭРЭ к монтажу:

А) провести входной  контроль (визуальный осмотр, замер  параметров)

Б) проверить ЭРЭ на соответствие спецификации;

М-р: Для расшифровки резисторов вам предоставлены таблицы с  цветной  маркировкой резисторов, справочники,  мультиметры. Вы сами выберите, чем вам удобнее пользоваться.

Какие следующие ваши действия при выполнении подготовительной операции?

Уч-ся: БУГРОВ

В) облудить вывода ЭРЭ;

Г) сделать формовку выводов согласно заданным рисункам. Выводы ЭРЭ необходимо облудить  и отформовать  так, как показано на рисунках.

М-р: Вы записали, что лужение будите проводить припоем ПОС-6. А кто расшифрует?

Уч-ся: Припой оловянно-свинцовый, олова 61%.

М-р: После подготовительной операции следует ….какая операция?

Кто хочет рассказать про монтажную операцию?

Уч-ся: монтажная (зачитывают)

М-р: При выполнении монтажа мы будем пользоваться средством, которое облегчает  и способствует качеству пайки. Какое это средство?

Уч-ся: флюс ФКСп  - флюс канифольно-спиртовой. Применяется для растворения окисной плёнки, способствует  лучшей адгезии, т.е.  лучшему смачиванию  припоем поверхности пайки.

Слайд: «Запрещается! При монтаже радиоэлектронной аппаратуры и приборов пользоваться флюсом с содержанием кислоты»

М-р: Ребята, все правильно составили монтажную операцию? Внесите дополнения в сои тех. процессы. Возвращаемся к технологическому  процессу Какие наши следующие действия? Кто расскажет о них?

Уч-ся: Следующая операция промывочная (промывка и укладка).

М-р: Какие элементы относят к негерметичным элементам?  Все смотрим на свои ЭРЭ: какие  герметичные, а какие нет.

Уч-ся: приводят примеры своих негерметичных элементов.

М-р; Мы должны знать и всегда помнить, что выборе электрорадиоэлементов учитываются условия работы будущего электронного устройства. Все ли правильно описали промывочную операцию?  Сравните с той, сто предлагаю я. Следующая операция  контроль качества монтажа. Расскажите о ней.

Уч-ся: Зачитывают. Контроль качества монтажа, который мы будем выполнять сами.

М-р: Для того, чтобы хорошо выполнять операцию по контролю качества и надёжности монтажа необходимо хорошо знать дефекты монтажа и видеть их. С этой целью мы будем выполнять не только операцию самоконтроля, но и взаимоконтроля.    Выполнив монтаж устройства и хорошо проверив, вы меняетесь работами с соседом и проводите проверку качества и надёжности монтажа другого устройства,  согласно  протокола  проверки.  Итоги этого задания вы будите заносить в карту взаимоконтроля. А теперь давайте проработаем критерии, по которым вы будите оценивать работу  своего  товарища.

Уч-ся: Зазоры между ЭРЭ, целостность контактных площадок, промывка.

Качество паек («скелетная», без наплывов припоя, свищей, вздутий)

Правильная формовка выводов: (расстояние от корпуса до изгиба, лужение выводов, выступающий  конец вывода на противоположной стороне платы  должен быть не менее 1-2 мм). (Высвечивается и проговаривается).

М-р: Переходим к  проверке домашнего задания  №2.

Слайд

Давайте рассмотрим  свои эскизы. При выполнении их вы должны были  учитывать требования установки элементов. Каких элементов?

Уч-ся: Полупроводниковых приборов.

М-Р: Назовите эти элементы.

Уч-ся: Диоды, микросхемы, транзисторы. При формовке их надо учитывать  расстояние от корпуса до изгиба, не менее 2-3мм.

М-р: Давайте повторим , какие требования надо соблюдать при монтаже этих элементов?

Уч-ся:  Маломощные паяльники,  антиэлектростаческий  браслет, теплоотвод, легкоплавкий припой, у транзистора сокращается время пайки, так как недопустим перегрев  ножек ЭРЭ и контактных площадок печатной платы

М-р:     Обратите внимание на маркировку транзисторов.  На плате указаны обозначения (Э.К.Б.) выводов транзисторов, которые следует установить в соответствии с обозначениями их на рисунках.

Слайд

Следующие элементы – диоды. Каковы особенности их монтажа?

Уч-ся: Обращаем внимание на полярность.

Слайд

М-р: Кто из вас хочет рассказать про свои конденсаторы.  Какова особенность их монтажа?

Уч-ся: Электролитические и обычные. Обращаем внимание на полярность у электролитических конденсаторов.

М-р:   Правильно. Устанавливая диоды и электролитические конденсаторы,  необходимо обратить внимание на полярность, указанную на плате.

Остальные элементы не требуют соблюдения полярности, но давайте вспомним, какие правила должны соблюдать при установке резисторов.

Уч-ся:  Необходимо соблюдать требования стандарта: соблюдать расстояние от корпуса до изгиба не менее 2мм.

М-р: Ребята, как вы думаете, что произойдёт, если ЭРЭ неправильно установить?

Уч-ся: Устройство не будет работать.

М-р: Поэтому вы должны быть внимательны и осторожны, и я вас хочу предостеречь, что на поиск ошибочно установленного элемента потребуется  много времени при последующей наладке электронного устройства.

М-р:  Ребята! Вам известно, что основной радиомонтажной операцией является пайка элементов электроцепей. Научиться правильно и красиво паять  очень важно. Лучше сразу обратить на это серьёзное внимание, так как потом переучиваться будет трудно.

Давайте повторим требования к пайке. Расскажите, какая должна быть пайка?

Уч-ся:   Скелетной, блестящей, без наплывов, без раковин…..

М-р:    Основная трудность при пайке состоит в том, чтобы оптимально нагреть спаиваемые поверхности. Передержишь или не додержишь паяльник, качество пайки ухудшается.

Слайд: «Недопустим перегрев ножек ЭРЭ и контактных площадок печатной платы»

М-р: Ребята, как вы думаете, что является признаком качественной пайки?

Уч-ся: Признаком качественной пайки является равномерно растёкшийся припой, который при застывании приобретает гладкую блестящую поверхность без пор и острых выпуклостей.

Слайд: «Признаком качественной пайки является равномерно растёкшийся припой, который при застывании приобретает гладкую блестящую поверхность без пор и острых выпуклостей».

Слайд:  «Запомните! Качество пайки не зависит от количества залитого припоя».

М-р: Ребята, а как вы думаете, что является признаком плохой пайки?

Уч-ся:  Матовая шероховатая поверхность.

Слайд: «Признаком плохой пайки является матовая шероховатая  поверхность»

М-р: Правильно.  Это  называется «непропай»,  который приводит к «плавающему» дефекту, это  самый серьёзный дефект пайки. Контакт то появляется, то исчезает.  Вы  должны соблюдать режим пайки, не допускать ложных паек.

М-р:  Ребята, давайте повторим, если пайка будет некачественной, то какие могут быть последствия?

Слайд: «Если пака будет некачественной, то какие будут последствия?»

Уч-ся: Может выявиться при работе, при эксплуатации, во время испытаний.

М-р:    А теперь у меня к вам традиционный вопрос, какие правила техники безопасности и электробезопасности надо выполнять при данной работе?

Уч-ся:       - пользоваться исправным инструментом;

  - работать в спец. одежде;

  - проверить и хорошо подготовить паяльник к работе;

  - проверить исправность прибора и соблюдать правила работы с приборами;

  - проверить заземление рабочего места;

  - соблюдать правила личной гигиены.

М-р:   Ребята!  Мы уделяем много внимания технике безопасности и электробезопасности. Этого требует наша профессия повышенной сложности.

Например, каменщик или штукатур может визуально определить, где его подстерегает опасность, а при нашей профессии этого не видно. Мы же не видим, как течёт ток, поэтому при работе должны быть внимательны и осторожны.

Слайд:    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  (таблица)

Слайд:    На оценку «5»  необходимо набрать от 50 – 60 баллов;

На оценку «4»  необходимо набрать  от 35 – 50 баллов;

На оценку «3»  необходимо набрать  от 20 – 35 баллов

М-р: Какие будут вопросы? Кому что не понятно? Тогда у меня к вам будет пожелание: любую работу надо стараться делать на «5». Поэтому надеюсь, что вы будете работать старательно, аккуратно, с душой.

Время на выполнение задания – 5 часов.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ:

М-р: Подведем итоги нашего занятия. И так тема урока:  СЛАЙД.

Цели:  СЛАЙД.

Давайте разберём,  достигли ли  мы поставленной цели?

Что мы должны были выполнить?

Все ли вы выполнили монтаж своего электронного устройства?

Подведём  итоги, а итогом будет: 1. смонтированное электронное устройство 2. заполненная таблица  взаимоконтроля и заполненная итоговая ведомость.

М-р: Я хочу поблагодарить всех за работу, и выделить учащихся,  выполнивших хорошо работу. Это ------------------------------------

Но не могу не отметить недостатки, которые выявились во время работы:

______________________________________________________________

На эти необходимо обратить внимание на следующих занятиях следующим учащимся: ________________________________

Результаты вашей сегодняшней работы следующие:

М-р:  А теперь скажите, кто может продемонстрировать работоспособность  своего устройства?  Все ли вы  можете это сделать?

Уч-ся:  нет не все, так как______________________________

М-р: Но кто-то может продемонстрировать?

Уч-ся, которые выбрали устройства «Живое сердце» и цветовую подсветку «Звезда» демонстрируют свои работы.

Другие учащиеся приветствуют их аплодисментами.

М-р:      К следующему занятию подготовить  домашнее задание:

Слайд: «Повторить назначение узлов электронных осциллографов»

Мастер прощается с учащимся до следующего занятия.