Приложение 1

к извещению № 25 от 30.05.12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене ворот

Место выполнения работ: г. Ярославль, ул. Богдановича,16 (внутренний двор)

Сроки выполнения работ:  до 30 июня 2012 года

Максимальная стоимость: 315 381,00 рублей

Условия оплаты: предоплата на выполнение ремонтных работ 30% от стоимости договора в течении 7 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в течении 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Дополнительные условия: Предоставляется сметная документация. Допускается предварительный осмотр территории.

Технические условия:

Каркас ворот (коробка)

Стойки изготавливается из профильной трубы 100х100 с толщиной стенки 4 мм.                                                                                    Перемычки каркаса из трубы 60х40 с толщиной стенок 2 мм                                                                                               Рамка полотна ворот изготавливаются из профильной трубы 60х40 с  толщиной стенок 2 мм

Для жесткости полотна ворот используется профильная труба 60х40 с толщиной стенок 2 мм

Нижняя часть ворот обшивается листовым металлом толщиной 2 мм

Верхняя часть ворот решетчатая. Решётка изготавливается из профильной трубы 20х20 с толщиной стенок 2 мм и металлическая полоса для ромбовидного рисунка шириной 20 мм толщиной 5 мм.

Петли для ворот изготавливаются из круга диаметром 60 мм. С дополнительным врезным штуцером для шприцевания (смазки) петель и опорными подшипниками для более лёгкого хода ворот.

Вниз рамки полотна устанавливается съёмная решетка для регулирования уровня дорожного покрытия. Рамка изготавливается из профильной трубы 40х20 и 20х20 с толщиной стенок 2 мм.

Для запирания на ворота устанавливается засов, изготовленный из трубы 60х40 и листового металла 50х5 мм

Ворота должны быть покрыты грунтовкой ГФ – 0163 и окрашены краской эмаль ПФ – 115

На одни ворота устанавливается Автоматика для распашных ворот CAME серии ATI .

В комплект Автоматики входит:

- Сигнальная лампа                                                   1 шт.

- Фото радары                                                             2 компл.

- Дистанционный пульт управления                       4 шт.

- Радиоприёмник, Антенна                                       1 шт.

- Кнопочная панель управления                               1 шт.

- Информационные таблички                                   2 шт.